- 项目技术规范和服务要求

- 概  述

1、供应商应对所供应内容，提供所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、验收、相关文件的提交、质保期维护等服务。

2、供应商应根据采购人所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 清单及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油（国Ⅴ） | 49万元 |

▲供应商在履行供货合同时，每次供货完成后将以实际供货量乘以供应价进行结算，按照实际供货量乘以供应价算出项目结算价。

▲基准价为结算当期中华人民共和国国家发展和改革委员会对外公布的0#柴油（国V）的价格。

▲折扣率为供应商的投标报价

▲供应价是指考虑折扣率后供应商送货到指定地点最终价。

▲供应商在投标文件中所报折扣率作为本次采购最终结算依据， 供应价=基准价*折扣率。

▲如采购金额达到49万元时，即视为合同完全履行完毕,双方的合同将自动终止。

▲如0#柴油（国Ⅴ）采购金额未到49万元的，供应商不得因此提出疑异。

- 技术规格要求

| 项目 |  | 国(Ⅴ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5# | 0# | -10# | -20# | -35# |
| 标准 |  | DB11/ 239-2012 |  |  |  |  |
| 色度/号 | ≤ | 3.5 |  |  |  |  |
| 氧化安定性/(总不溶物)(mg/100mL) | ≤ | 2.5 |  |  |  |  |
| 硫含量(质量分数)/% | ≤ | 0.001· |  |  |  |  |
| 酸度/(mgKOH/100mL) | ≤ | 7 |  |  |  |  |
| 10%蒸余物残炭(质量分数)/% | ≤ | 0.3 |  |  |  |  |
| 灰分(质量分数)/% | ≤ | 0.01 |  |  |  |  |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 | ≤ | 1 |  |  |  |  |
| 水分(体积分数)/% | ≤ | 痕迹 |  |  |  |  |
| 机械杂质 |  | 无 |  |  |  |  |
| 润滑性： |  |  |  |  |  |  |
| 磨痕直径(60℃)/μm | ≤ | 460 |  |  |  |  |
| 多环芳烃含量(质量分数)/% | ≤ | 11 |  |  |  |  |
| 运动粘度(20℃)/(mm2/s) |  | 2.5～7.5 |  | 2.0～7.5 |  | 1.3～6.5 |
| 凝点/℃ | ≤ | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 |
| 冷滤点/℃ | ≤ | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥ | 55 |  |  |  |  |
| 着火性： |  |  |  |  |  |  |
| 十六烷值 | ≥ | 51 |  |  | 49 | 47 |
| 十六烷指数 | ≥ | 46 |  |  | 46 | 46 |
| 馏程： |  |  |  |  |  |  |
| 50%蒸发温度/℃ | ≤ | 300 |  |  |  |  |
| 90%蒸发温度/℃ | ≤ | 355 |  |  |  |  |
| 95%蒸发温度/℃ | ≤ | 365 |  |  |  |  |
| 密度(20℃)/(kg/m3) |  | 800～850 |  |  | 790～840 |  |
| 脂肪酸甲酯(体积分数)/% | ≤ | — |  |  |  |  |

四、说明及要求

1、▲本项目为每月分批次供货。采购人向供应商下达供货通知后（接到采购人供货通知后3个日历日内完成产品的供货），供应商按要求将货物运送至采购人指定地点，并与采购人完成交接。运输由供应商负责，并承担相应的成本及风险。

2、供货配送期限为一年。

3、每次结算基准价按供货时当期中华人民共和国国家发展和改革委员会对外公布的0#柴油（国V）的价格为依据。

4、质量验收按照国家现行最新的石油产品标准执行，柴油标准号：GB252-2015。供应商需向采购人提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》，双方按现行石油产品标准规定的方法进行检验，取样方法按照标准号：GB/T4756---1998执行。

5、若供应商提供的货物与招标文件规定的不符，并存在以次充好的情况，其情节严重的采购人有权直接终止合同并追究供应商造成的损失及卖方责任。

6、运输单位需提供《道路危险货物非营业运输证》或提供加盖道路危险货物运输专用的《道路运输经营许可证》和《道路运输运营证》。

五、投标人资格证明文件

a. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

b．有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c．有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.投标人2016年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.至本项目投标截止前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准]。

h有效的《成品油批发经营批准证书》或有效的《成品油零售经营批准证书》复印件；

i有效的《危险化学品经营许可证》复印件。

- 合同条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

  - “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。包括但不限于制造、货物款、装卸、运输、税金、保险、检测验收（含第三方检测验收）、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用，实行固定费用总包干。

  - “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切产品和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如三包、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行运送的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货方式：

  - 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

  - 在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

  - 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 供货期限：

合同生效后，卖方需为买方准备每个月所需的油量，由卖方负责将油品运送至指定的地点。运输过程中发生的成本及风险由卖方承担。卖方未准备所需数量的油品或超过规定时间仍未送货的，买方有权选择解除合同。供货配送期限为一年。

- 最终验收：

1．验收时间：

卖方将油品运至买方指定的地点后，由买、卖双方各委托一名相关人员对油品的数质量共同验收，并在相关记录上签字确认，如有异议及时提出，买卖双方协商解决。

2、数量验收：

对数量的异议，卖方配送的油品，买方如有异议，应在卸油过程中或在运输工具离开前提出。

油品的数量计量应以双方认可的交接计量为准。发货油品数量误差在±3‰之内的，以炼厂出库单载明的数量为结算依据；发货油品数量误差超过±3‰的，按双方协商确认的数量结算。

- 付款方式

  - 合同金额、数量：（单位：吨）：

| 油品号 | 数 量 | 计质量等级 | 基准价 | 折扣率 | 供应价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

基准价为结算当期中华人民共和国国家发展和改革委员会对外公布的0#柴油（国V）的价格。

供应价=基准价*折扣率。（四舍五入到分，下同）

供应价是指考虑折扣率后供应商送货到指定地点最终价。

▲注：质量标准：柴油标准号：GB252-2015，如国家已现行最新标准，则按照国家现行最新石油产品标准执行。

  - 合同签订后，买方在招标采购的货物实物、随货联、发票三者到齐并确认完成入库手续，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上三个月内启动付款申请。（节假日顺延）

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》部分中规定，买卖双方可根据招标要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 质量保证

  - 卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单。卖方应保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

  - 根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

  - 按照国家现行最新的石油产品标准执行，柴油标准号：GB252-2015。卖方需向买方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》，双方按现行石油产品标准规定的方法进行检验，买方有权要求卖方将每次送达的油品送检，取样方法按照标准号：GB/T4756---1998执行，鉴定费用由卖方承担。如检验结果发生质量问题，卖方应无条件更换货物，给买方造成损失的，还应当赔偿损失。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

  - 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

  - 所有提供的交货及验收都应服从买方的统一安排。

- 误期赔偿费

  - 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

  - 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

  - 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

  - 如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

  - 若卖方提供的货物与合同规定的货物规格、数量、型号不符，并存在以次充好的情况，其情节严重的买方有权直接终止合同并追究卖方造成的损失及卖方责任。

- 双方责任

  - 买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

  - 卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

  - 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

  - 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

  - 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

  - 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

  - 本合同一式肆份，买卖双方各执贰份。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 合同组成部分：

  - 合同补充条款或说明（如有）

  - 合同主要条款

| 买方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： | 卖方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

- 注：此合同范本仅供参考，具体以双方最后签订的合同为准