附件2  医院现有消防设施的基本情况

| 楼栋号 | 高度 | 层数 | 建筑面积 | 建成时间 | 消控改造时间 | 最新检测合格时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 30m | 10 | 10093M2 | 1992年 | 2006 | 2018.1 |
| 6号楼 | 57m | 13 | 12915m2 | 1997年 | 2018 | 2018.8 |
| 7号楼 | 65m | 16 | 25807m2 | 2012年 | 未 | 2018.1 |
| 南浦院区 | 75m | 19 | 28947m2 | 2005年 | 2018 | 2018.8 |

一号楼：

| 火灾自动报警系统. |
| --- |
| 区 域 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 消控中心 | 火灾报警控制联动控制主机(联动型) | JB-QT-GST5000 | 1 | 台 |
|  | 报警控制平台图形显示装置（CRT） | GST-CRT |  |  |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 455 | 只 |
|  | 点型光电感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 0 |  |
|  | 电子编码器 |  |  |  |
| 电梯厅 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 10 | 台 |
|  | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122 | 43 | 只 |
|  | 火灾声光警报器 | HX-100A | 43 | 只 |
|  | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 41 | 只 |
|  | 输入模块 | GST-LD-8300 | 21 | 只 |
|  | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 13 | 只 |
|  | 广播模块 | GST-LD-8305 | 10 | 只 |
|  | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 10 | 台 |
| 七号楼消控中心 | 广播放音器 | GST-GBFB-200MP3 | 1 | 台 |
|  | 功率放大器 | GST-GF-150W | 1 | 台 |
|  | 消防广播 | 3W |  |  |
|  | 总线盘 | GST-LD-128 | 1 | 台 |
|  | 多线盘 | GST-LD-KZ014 | 1 | 台 |
|  | 智能联动电源盘 | LD-D02 | 1 | 台 |
|  | 消防主机电话 | GST-TS-Z01A | 1 | 台 |
|  | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 2 | 只 |
|  | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 2 | 部 |
|  | 消防联网报警控制平台 |  |  |  |
|  | 消防联网报警控制传输设备 | GST-6000D | 1 | 套 |

| 水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 四号楼地下室 | 喷淋水泵（铭牌被油漆覆盖） | Y200L1（黄岩市电机厂） | 2 | 台 |
|  | 喷淋泵控制柜 | 杭州控制电器厂XFX | 1 | 个 |
|  | 消火栓水泵（铭牌被油漆覆盖） | Y200L1（黄岩市电机厂） | 2 | 台 |
|  | 消火栓泵控制柜 |  | 1 | 个 |
|  | 喷淋稳压装置 |  |  |  |
|  | 消火栓稳压装置 |  |  |  |
|  | 下垂型喷头 | ZSTX-15/68℃ | 660 | 只 |
|  | 消火栓水泵接合器 |  | 2 | 套 |
|  | 喷淋水泵接合器 |  | 2 | 套 |
| 每层走廊东尽头吊顶上 | 末端试水装置 | DN25 | 10 | 组 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1-100 | 10 | 只 |
|  | 压力开关 | ZSJY | 1 | 只 |
| 每层走廊西尽头吊顶上 | 信号蝶阀 | ZSFD100 | 10 | 只 |
| 一楼电梯间对面管道井 | 报警阀组 | ZSFZ100 | 1 | 台 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 区 域 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|  | 疏散指示灯 | π拿斯特 M-BLZD-1LROE I 4WADA | 150余 | 个 |
|  | 灭火器： | 干粉 4KG | 81 | 具 |

六号楼：

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 |  | 产品名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一层消控中心 |  | 火灾报警控制联动控制主机(联动型) |  | B-QT-GST5000 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 报警控制平台图形显示装置（CRT） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点型光电感烟火灾探测器 |  | JTY-GD-G3T |  |  | 629 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 点型光电感温火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子编码器 |  | GST-BMQ-2 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮 |  | J-SAM-GST9122 |  |  | 43 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 火灾声光警报器 |  | HX-100B |  |  | 73 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 |  | J-SAM-GST9123A |  |  | 76 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 广播放音器和功率放大器 |  | GST-GF300W |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 消防广播 |  | GST-XG9000S |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 智能联动电源盘 |  | GST-LD-D06 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 消防主机电话 |  | TS-GSTN60 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 消防电话接口 |  | TS-GSTN604 |  |  | 6 |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 消防电话分机 |  | TS-GSTN601 |  |  | 6 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 六号楼顶层监控室 |  | 消防联网报警控制平台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 消防联网报警控制传输设备 |  | GST-6000D |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 域 |  | 产品名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 地下室水泵房 |  | 喷淋水泵 |  | SBD7.6/30G-ISG |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 地下室水泵房 |  | 喷淋泵控制柜 |  | 25JGW3-10 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 地下室水泵房 |  | 消火栓水泵 |  | XBD11.4/50G-ISG |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 地下室水泵房 |  | 消火栓泵控制柜 |  | 25JGW3-10 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 屋顶 |  | 喷淋稳压装置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 屋顶 |  | 消火栓稳压装置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 闭式喷淋头 |  |  |  |  | 1142 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 开式喷淋头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外西面花圃 |  | 消火栓水泵接合器 |  |  |  |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 室外西面花圃 |  | 喷淋水泵接合器 |  |  |  |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 每层开水间内 |  | 末端试水装置 |  |  |  |  | 13 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 |  | 马鞍式水流指示器 |  |  | 11 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 信号蝶阀 |  |  |  |  | 11 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 地下室水泵房 |  | 报警阀组 |  |  |  |  | 2 |  |  | 组 |  |  |  |  |
|  |  | 报警阀组（雨淋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层消控中心 |  | 液位检测系统 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 域 |  | 产品名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 地下室 |  | 送风机 |  |  |  |  | 5 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 屋顶 |  | 排烟机 |  |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 送风口 |  |  |  |  | 52 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 排烟口 |  |  |  |  | 27 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火阀 |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 送风阀 |  |  |  |  | 52 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 域 |  | 产品名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
|  |  | 疏散指示灯 |  | π拿斯特 M-BLZD-1LROE I 4WADA |  |  | 212 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器 |  | 干粉 4KG |  |  | 152 |  |  | 具 |  |  |  |  |
|  | 七号楼： 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |
|  | 一层消控室 |  | 火灾报警控制联动控制主机(联动型) |  | JB-QT-GST5000 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 报警控制平台图形显示装置（CRT） |  | GST-CRT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点型光电感烟火灾探测器 |  | JTY-GD-G3T |  |  | 974 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 点型光电感温火灾探测器 |  | JTW-ZCD-G3N |  |  | 257 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 电子编码器 |  |  |  |  | 2 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾显示盘 |  | ZF-500 |  |  | 18 |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 手动火灾报警按钮 |  | J-SAM-GST9122 |  |  | 198 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾声光警报器 |  | HX-100A |  |  | 204 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 消火栓按钮 |  | J-SAM-GST9123 |  |  | 118 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 输入模块 |  | GST-LD-8300 |  |  | 79 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 输入/输出模块 |  | GST-LD-8301 |  |  | 142 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 广播模块 |  | GST-LD-8305 |  |  | 20 |  |  | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 短路隔离器 |  | GST-LD-8313 |  |  | 19 |  |  | 只 |  |  |  |
|  | 一层消控室 |  | 广播放音器 |  | GST-GBFB-200MP3 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 |  | GST-GF-300W |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 消防广播 |  |  | 3W |  |  | 212 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 总线盘 |  |  | GST-LD-128 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 多线盘 |  |  | GST-LD-KZ014 |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 智能联动电源盘 |  |  | LD-D02/06 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 消防主机电话 |  |  | GST-TS-Z01A |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 消防电话接口 |  |  | GST-LD-8304 |  |  | 24 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 消防电话分机 |  |  | GST-TS-100A |  |  | 24 |  |  | 部 |  |  |
|  | 水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 地下二层水泵房 |  | 喷淋水泵 |  |  | XBD10/45-150 |  |  | 3 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 喷淋泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火栓水泵 |  |  | XBD101.5/40-125 |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 消火栓泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  | 喷淋稳压装置 |  |  | 凯泉（KQDP32-4S*4） |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 消火栓稳压装置 |  |  | 凯泉（KQDP32-4S*4） |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 下垂型喷头 |  |  | ZSTX-15/68℃ |  |  | 1322 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 边墙型喷头 |  |  | ZSTSB-15/68℃ |  |  | 1210 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 直立型喷头 |  |  | ZSTZ-15/68℃ |  |  | 658 |  |  | 只 |  |  |
|  | 负二层柴油发电机房 |  | 开式喷淋头 |  |  | ZSTWB/SL-S223-80 |  |  | 95 |  |  | 只 |  |  |
|  | 室外北面 |  | 消火栓水泵接合器 |  |  | SQS150-A |  |  | 3 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 喷淋水泵接合器 |  |  | SQS150-A |  |  | 7 |  |  | 套 |  |  |
|  | 每层开水间吊顶上 |  | 末端试水装置 |  |  | DN25 |  |  | 19 |  |  | 组 |  |  |
|  |  |  | 水流指示器 |  |  | ZSJZ-I-1-150 |  |  | 17 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 水流指示器 |  |  | ZSJZ-I-1-100 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 信号蝶阀 |  |  | ZSFD150 |  |  | 39 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 信号蝶阀 |  |  | ZSFD100 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
|  | 负二层水泵房 |  | 压力开关 |  |  | ZSJY |  |  | 11 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 报警阀组 |  |  | ZSFZ150 |  |  | 5 |  |  | 台 |  |  |
|  | 负二层柴油发电机房 |  | 报警阀组（雨淋） |  |  | ZSFY150 |  |  | 6 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 电磁阀 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 只 |  |  |
|  | 一层消控室 |  | 液位检测系统 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓 |  |  | SNW65-III-H |  |  | 120 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 试验消火栓 |  |  | SN65 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 负二层*2,六层*1，顶层*1 |  | 送风机 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |
|  | 负二层*2，负一层*3，六层*1, |  | 排烟机 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  | 送风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排烟口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 送风阀 |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 只 |  |  |
|  |  |  | 排烟阀 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 只 |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 一层消控室 |  | 气体灭火控制主机 |  |  | 消控主机+GST-QKP04 |  |  | 1+2 |  |  | 台 |  |  |
|  | 六层垃圾梯前室 |  | 钢瓶组 |  |  | IG541-80L |  |  | 9+6 |  |  | 个 |  |  |
|  | 六层垃圾梯前室 |  | 启动瓶 |  |  | N2 |  |  | 7+4 |  |  | 个 |  |  |
|  | 五、四层（拍片机房） |  | 防护区 |  |  |  |  |  | 7+4 |  |  | 个 |  |  |
|  |  |  | 紧急启停按钮 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 个 |  |  |
|  |  |  | 声光报警器 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 个 |  |  |
|  |  |  | 控制模块 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 个 |  |  |
|  | 火灾漏电监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 一层消控室 |  | 电器火灾监控主机 |  |  | GST-DH9000 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  | 每层强电井+各强电配电柜 |  | 电气火灾监控探测器 |  |  | GST-DH9200 |  |  | 55 |  |  | 套 |  |  |
|  |  |  | 隔离器 |  |  | GST-DH9600 |  |  | 12 |  |  | 只 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
|  |  |  | 疏散指示灯 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘门 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 樘 |  |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |  | 4KG干粉 |  |  | 240 |  |  | 具 |  |  |

南浦院区：

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 消控中心 | 火灾报警控制联动控制主机(联动型) | B-QT-GST9000 | 1 | 台 |
|  | 报警控制平台图形显示装置（CRT） | GST-CRT | 1 | 台 |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 1219 | 只 |
|  | 点型光电感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 389 | 只 |
|  | 电子编码器 | GST-BMQ-2 | 1 | 只 |
|  | 火灾显示盘 |  |  |  |
|  | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122 | 106 | 只 |
|  | 火灾声光警报器 | HX-100B | 57 | 只 |
|  | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 139 | 只 |
|  | 广播放音器和功率放大器 | GST-GF300W | 1 | 台 |
|  | 消防广播 | GST-XG9000S | 1 | 台 |
|  | 智能联动电源盘 | GST-LD-D06 | 1 | 台 |
|  | 消防主机电话 | TS-GSTN60 | 1 | 只 |
|  | 消防电话接口 | TS-GSTN604 | 12 | 只 |
|  | 消防电话分机 | TS-GSTN601 | 12 | 只 |
| 本部六号楼顶层监控室 | 消防联网报警控制平台 |  | 1 | 套 |
|  | 消防联网报警控制传输设备 | GST-6000D | 1 | 台 |
| 水系统 |  |  |  |  |
| 区 域 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 地下室水泵房 | 喷淋水泵 | SBD7.6/30G-ISG | 2 | 台 |
| 地下室水泵房 | 喷淋泵控制柜 | 25JGW3-10 | 1 | 台 |
| 地下室水泵房 | 消火栓水泵 | XBD11.4/50G-ISG | 2 | 台 |
| 地下室水泵房 | 消火栓泵控制柜 | 25JGW3-10 | 1 | 台 |
| 地下室水泵房 | 喷淋稳压装置 |  | 1 | 台 |
| 地下室水泵房 | 消火栓稳压装置 |  | 1 | 台 |
|  | 闭式喷淋头 |  | 1632 | 个 |
| 地下室柴油机房内 | 开式喷淋头 |  | 10 | 个 |
| 室外东北角花圃 | 消火栓水泵接合器 |  | 2 | 套 |
| 室外东北角花圃 | 喷淋水泵接合器 |  | 2 | 套 |
| 每层东南角房间吊顶 | 末端试水装置 |  | 22 | 套 |
|  | 水流指示器 |  | 21 | 个 |
|  | 压力开关 |  |  | 个 |
|  | 信号蝶阀 |  | 25 | 个 |
| 地下室柴油机房 | 报警阀组 | 恒安ZSFZ | 3 | 组 |
| 地下室柴油机房 | 报警阀组（雨淋） | 瑞安市长城ZSFG-100 | 1 | 组 |
|  | 液位检测系统 |  |  |  |
| 防排烟系统. 区 域; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 地下室车库; 送风机; 5. 门诊楼顶平台及病房楼顶平台; 排烟机; 5. 送风口; 500*630+200; 46. 排烟口; 35. 控制柜. 防火阀; 5. 送风阀; 28. |