报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

规格要求：

技术规格要求：

1.黄色防火安全存储柜(防火柜) 数量1台，FM认证，约170升，双门/手动

| 容量 (升/加仑) | ≥160/45 |
| --- | --- |
| 柜门数量和类型 | 双开门，手动 |
| 尺寸 高x宽x深 | 外部尺寸：约1600 x 1092 x 457mm |
|  | 内部尺寸：约1500 x 1000 x 370 mm |
| 可调搁板数量 | 2 |
| 盛漏容量 (升) | 约19 |
| 认证/列名规范 | FM,N,O,U |

2.具有高性能、自锁式柜门关闭，在失火情况下可提供最大程度的保护。

3.具有无故障的关门装置保证三点联动式不锈钢插销式闭锁系统第一时间做出反应，而且每次都有效。

4.把手设有双钥匙套件，同时也允许选用挂锁以进一步保障安全。

5.具有反光警告标签将反射光线，即使在失火或是停电的情况下也具有很高的可见度

6具有将溢出物引导至盛漏槽中。

7.具有通用存放功能。

8.带盛漏槽、带消焰器的双排气口、四个可调自调平支脚、接地连接器和三语警告标签。

9.内外柜壁均采用耐用的无铅环氧/聚酯纤维粉末涂料涂饰，耐化学腐蚀。

10.符合《统一消防规范》的要求。

11.在失火的情况下，当温度达到74ºC时，柜门将自动关闭并锁上。

12.需在箱子顶部配置专用过滤装置，能有效吸附柜内挥发出来的有机气体，实现24小时净化箱内空气，过滤效率不超过TLV*值50%的化学品被释放到室内，箱内更换频率≥180次/小时。

13.对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：88002669