## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具定制产品 | 1批 | 15天内交货并完成安装 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

备注：

1.此招标范围为家具的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。

2.招标数量为预估数量，具体数量按实际数量结算，结算原则：中标综合单价*实际数量。

3.投标产品的所有主副配件都应包含在投标报价中。若投标人在报价时有遗漏，将被视为免费提供或已包含在投标报价中。

## 二、招标技术要求

2.1需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（采购人根据采购需求选择执行相关标准）：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

1.GB 24410-2009      室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量

2.GB/T 3325-2017     金属家具通用技术条件

3.GB/T 35607-2017   绿色产品评价 家具

4.HJ 2537-2014      环境标志产品技术要求 水性涂料

5.HJ 2541-2016      环境标志产品技术要求 胶黏剂

备注：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》代替 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量》（2020年12月1日起实施）。

2.2清单

| 序号 | 品名 | 图片 | 规格 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 |  | 2720*630*800 | 材质介绍： 1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥40mm，其余板材厚度≥25mm。 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。4、五金配件：采用优质五金配件。 注：办公桌需背板遮挡、配置活动主机架1个 | 张 | 1 |
| 2 | 办公桌 |  | 1700*700*800 | 材质介绍： 1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥40mm，其余板材厚度≥25mm。 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：办公桌需背板遮挡、配置活动主机架1个 | 张 | 2 |
| 3 | 分诊台 |  | 750*650*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、桌面四周稍倒圆角。 | 张 | 1 |
| 4 | 换鞋凳 |  | 1200*400*400 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、凳面四个角稍倒圆角 | 个 | 1 |
| 5 | 置物架 |  | 350*350*1800 | 材质介绍： 1. 材料：立柱25*25方管，层板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm ，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力。 2. 货架采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。喷塑前均经除油、去锈、磷化等十道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成。防锈蚀性能卓越。 3. 第一层需稍凸起封边，具体按现场改。 | 个 | 1 |
| 6 | 工作台 |  | 2000*600*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、抽屉改为左右各一个，宽400，抽屉内缩10cm 注：配置活动主机架2个。 | 张 | 1 |
| 7 | 操作台1 |  | 1200*550*1280 工作台面高900mm | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：配置活动主机架1个，侧面配不锈钢挂钩。 | 张 | 1 |
| 8 | 操作台2 |  | 1100*350*1280工作台面高900mm | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：配置活动主机架1个,侧面配置不锈钢挂钩。 | 张 | 1 |
| 9 | 茶杯架 |  | 700*150*40 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 配三角撑支架 | 块 | 2 |
| 10 | 翻门储物柜 |  | 810*400*450（软包翻门） | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：翻门面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 3 |
| 11 | 办公桌 |  | 2200*500*720 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：配置活动主机架2个。 | 张 | 1 |
| 12 | 储物高柜 |  | 860*600*2340 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |
| 13 | 抽屉柜 |  | 420*420*320 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 个 | 4 |
| 14 | 小圆桌 |  | 550*520 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：桌面面板面覆海绵，绒布饰面。 | 张 | 2 |
| 15 | 小方凳 |  | 420*420*210 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：两侧开长条孔当提手 | 张 | 8 |
| 16 | 办公桌 |  | 1400*650*760 背板高860 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、侧面蓝色处板槽开大，蓝色板内缩10cm 注：配置活动主机架1个。 | 张 | 2 |
| 17 | 储物柜 |  | 400*500*1800 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、一个柜子柜门朝左，一个柜子柜门朝右，柜子400*500*1800 | 个 | 2 |
| 18 | 床柜 |  | 590*600*700 （含5公分软垫） | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 3 |
| 19 | 翻门柜 |  | 590*600*700（含5公分软垫） |  | 个 | 1 |
| 20 | 电脑桌 |  | 1170*500*700 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、做抽屉，抽屉宽350。 注：配置活动主机架1个。 | 张 | 1 |
| 21 | 简易桌 |  | 650*350*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 1 |
| 22 | 床柜（含5公分软垫 |  | 660*600*700 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 2 |
| 23 | 床柜（含5公分软垫 |  | 460*600*700 |  | 个 | 1 |
| 24 | 床柜（含5公分软垫 |  | 660*600*700 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 3 |
| 25 | 简易桌 |  | 650*350*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 1 |
| 26 | 电脑桌 |  | 1000*1100*760 （配放显示器底座） | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：配置活动主机架1个，显示器置放架1个 | 个 | 1 |
| 27 | 患者方凳 |  | 凳子500*500*400，单侧扶手高200 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、凳面整体包覆绿色PU自洁皮厚度≥30mm。 | 张 | 1 |
| 28 | 床柜（含5公分软垫 |  | 660*600*600 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、第一个柜子（蓝色标记）做上翻门柜 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 2 |
| 29 | 床柜（含5公分软垫 |  | 660*400*600 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 1 |
| 30 | 办公桌 |  | 1400*700*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：配置活动主机架1个 | 张 | 1 |
| 31 | 诊疗床 |  | 1900*800*700 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：台面板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 张 | 1 |
| 32 | 诊疗床枕头 |  | 450*230*140 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 注：头靠板面覆海绵，超纤皮饰面。 | 个 | 2 |
| 33 | 水槽边柜 |  | 550*400*820 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、台面黑色防腐蚀大理石。 | 个 | 1 |
| 34 | 危险药品储藏柜 |  | 480*450*350 （装锁） | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：柜门装锁 | 个 | 1 |
| 35 | 桌子 |  | 1600*600*760 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |
| 36 | 储物柜 |  | 1480*500*2100 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 注：柜门装锁 | 个 | 1 |
| 37 | 水槽边柜 |  | 500*400*820 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、台面黑色防腐蚀大理石，台面需切缺口 | 个 | 1 |
| 38 | 操作台 |  | 1710*500*900 | 材质介绍： 1、基材：选用品牌多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），经环境标志产品认证，通过国家E1级环保标准；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用优质五金配件。 5、台面黑色防腐蚀大理石，左侧台面倒小圆角。 | 个 | 1 |
| 39 | 患者椅 |  | 420*450*1360 座高：520；靠背高：840 | 材质介绍： 1、木材：采用优质橡胶木全实木木料，材质无节，无开裂变形等现象。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。 3、油漆：选用“华润、易涂宝、大宝”等同档次环保隐孔亚光聚胺酯漆；五底三面,漆膜附着力达到1级标准，达到色泽美观、不变 色、光滑耐磨、手感好。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 2 |
| 40 | 护士站标本柜 |  | 900*300*1000 | 材质介绍： 1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。台面厚度≥40mm。 2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。 3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。 4：五金配件：采用广东优质五金配件。 注：台面及门板倒圆角，柜门装锁。 | 个 | 28 |
| 41 | 书柜1 |  | 1215*500*2130 | 材质介绍： 1、基材：均选用优质多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。 2、面材：面板可选双面贴A级进口胡桃木皮，木皮厚度0.6mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：选用“华润、易涂宝、大宝”等同档次环保隐孔亚光聚胺酯漆；五底三面,漆膜附着力达到1级标准，达到色泽美观、不变 色、光滑耐磨、手感好。 4、五金配件：采用优质五金配件。 柜子内设置挂衣柜 | 个 | 1 |
| 42 | 书柜2 |  | 1900*400*2130 | 材质介绍： 1、基材：均选用优质多层板（兔宝宝，莫干山，千年舟），基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。 2、面材：面板可选双面贴A级进口胡桃木皮，木皮厚度0.6mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：选用“华润、易涂宝、大宝”等同档次环保隐孔亚光聚胺酯漆；五底三面,漆膜附着力达到1级标准，达到色泽美观、不变 色、光滑耐磨、手感好。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |

以上家具尺寸具体以现场测量为准，办公桌抽屉方向以现场测量为准

## 三、商务要求

1．按供货批次结算，合同签订后，甲方在招标的货物实物、随货联、发票三者到齐并确认完成入库手续，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上三个月内启动付款申请（节假日顺延）。

2.交货期：15天交货并安装。

3．报价要求：

本次报价方式报总价，提供分项价格。单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。总价=Σ（货物综合单价*货物数量）。

4.服务标准、期限、效率等要求：

4.1供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

4.2供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

4.3供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4.4供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4.5售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

（2）质量保证期：所有家具的质量保证期不少于5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

（3）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

4.6项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料（采购人可根据具体项目设置相应的要求）。

5.验收标准

5.1所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.2所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.3所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.6所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1） 合计总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2） 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应询价文件，其投标文件将被拒绝。

3） 投标分项报价表为综合单价，单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。

4）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

5）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

6）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日